ЭТО  НЕОБХОДИМО

ЗНАТЬ И УМЕТЬ!

Пожароопасный период

Минерализованные полосы

Минерализованные полосы являются барьерами на пути движения огня. Минерализованные полосы устраиваются: - вокруг места, где разрешено разведение костров; - вокруг мест отдыха и курения; - вокруг мест хранения горючих и смазочных материалов при проведении работ в лесу; - вокруг мест складирования заготовленной древесины; - вдоль дорог по границе с полосой отвода; - вокруг хвойных молодняков и лесных культур; - по границе с сельскохозяйственными угодьями; - вокруг лесосек и внутри их в условиях равнинных лесов на сухих почвах, если на лесосеках на пожароопасный сезон оставлена заготовленная древесина или порубочные остатки.

Ширина минерализованной полосы зависит от высоты пламени низового пожара и возможной максимальной скорости ветра под пологом. Защитная эффективность минерализованных полос повышается с увеличением ее ширины. Минимальная ширина минерализованной полосы – 1,4 метра (один проход плуга ПКЛ-70).

Рекомендуется создавать полосы шириной не менее 2,0-2,5 м. наиболее подходящим для выполнения данной работы является плуг лесопожарный комбинированный ПЛК-2,0, создающий минерализованную полосу шириной 2,3 м. Необходимо проводить систематические уходы за минерализованными полосами, их подновление и восстановление.

ЕДИНАЯ ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СЛУЖБА -112